Software Requirement Specification

재난 구조용 열화상 기반 인명 탐색 RC 차량 시스템

2025.11.22

이재형

목차 (Table of Contents)

1. 소개

1.1 SRS의 목적
1.2 제품의 범위
1.3 정의, 동의어, 약어
1.4 참조 문서
1.5 개요

2. 일반 기술사항

2.1 제품의 개관
2.2 제품의 기능(요약)
2.3 사용자 특성
2.4 제약사항
2.5 가정 및 의존성

3. 상세 요구사항

3.1 외부 인터페이스 요구사항
 3.1.1 사용자 인터페이스(UI) 요구사항
 3.1.2 하드웨어 인터페이스 요구사항

3.2 기능 요구사항
 3.2.1 Vehicle 기능 요구사항
 3.2.2 Host 기능 요구사항

3.3 성능 요구사항

3.4 통신 인터페이스 요구사항

3.5 안전 요구사항

3.6 논리 데이터베이스 요구사항

3.7 설계 제약사항

3.8 소프트웨어 시스템 속성
 3.8.1 신뢰성
 3.8.2 가용성
 3.8.3 보안성
 3.8.4 유지보수성
 3.8.5 확장성

3.9 상세요구 사양의 구성

SRS v0.1 — 재난 구조용 열화상 기반 인명 탐색 RC 차량 시스템

1. 소개

1.1 SRS의 목적

본 문서는 재난 현장 인명 구조 지원용 열화상 기반 인명 탐색 RC 차량 시스템의 소프트웨어 요구사항을 정의한다.
시스템은 Vehicle(차량, Raspberry Pi 4B 기반) 과 Host(관제/지휘, Jetson Nano 기반) 로 구성되며,
각 서브시스템의 기능 요구사항, 성능 요구사항, 인터페이스, 제약 등을 명확히 규정한다.
본 문서는 설계, 개발, 테스트, 유지보수 단계의 근거 문서를 제공하는 것을 목적으로 한다.

1.2 제품의 범위

본 SRS가 정의하는 제품은 다음 기능을 제공한다:

- 차량(Vehicle)의 RGB/IR 영상 실시간 전송

- Jetson Host에서 RGB 영상 기반 인명 세그멘테이션 수행

- 차량의 다양한 센서(초음파, IMU, 온도) 정보 수집 및 Telemetry 전송

- 양방향 음성 통신 기능

- Host에서 차량으로 주행 속도 및 조향 명령을 전송하는 원격 조종 기능

- 장애물 감지·전복 감지 기반 안전 제어 로직

본 제품은 프로토타입으로, 실제 재난 현장 투입을 목표로 한 연구/개발 목적의 시스템이다.

1.3 정의, 동의어, 약어

| 용어 | 정의 |
| --- | --- |
| Vehicle | RC 차량, Raspberry Pi 4B 기반 |
| Host | Jetson Nano 기반 관제/지휘 시스템 |
| RGB Camera | 가시광 카메라 |
| IR Camera | 열화상 카메라 |
| Telemetry | Vehicle to Host 상태 정보 |
| Segmentation | 영상의 사람/객체 영역을 픽셀 단위로 구분하는 처리 |
| E2E Latency | 영상 캡처 → Host 디스플레이까지의 총 지연 |
| IMU | Inertial Measurement Unit (관성 센서) |

1.4 참조 문서

- Raspberry Pi 4 Tech Specs Documentation

- Jetson Nano Developer Kit User Guide

1.5 개요

문서의 구성은 다음과 같다:

- 2장: 제품 개요, 기능 요약, 사용자 특성, 제약사항

- 3장: 기능 요구사항, 성능 요구사항, 인터페이스 요구사항 등 상세 요구 정의

- 4장: 색인·부록 등 추가 정보

2. 일반 기술사항

2.1 제품의 개관

본 제품은 Camera + Sensor + Motor 제어 + AI 기반 인명 탐색 기능을 가진 RC 차량 시스템이다.
Vehicle은 영상/센서 데이터를 Host로 전송하며, Host는 실시간 분석/UI/조종 명령 기능을 수행한다.

구성 요소는 다음과 같다:

- Vehicle Subsystem (Raspberry Pi 4B)

  - RGB 카메라

  - IR 카메라

  - 초음파 센서

  - IMU

  - 온도 센서

  - 마이크/스피커

  - 모터/조향 모듈

  - 유선 Ethernet 통신

- Host Subsystem (Jetson Nano)

  - RGB/IR 영상 디코딩

  - 실시간 인명 세그멘테이션

  - Telemetry UI

  - 속도/조향 명령 생성

2.2 제품의 기능 (요약)

제품은 다음과 같은 기능을 제공한다:

- RGB 카메라 영상 캡처(≥15fps) 및 Host로 실시간 전송

- IR 열화상 카메라 전송(≥10fps)

- Host에서 RGB 세그멘테이션 화면 출력

- 초음파 거리 측정(≤50ms 주기)

- IMU 기반 전복 감지(≤100ms 주기)

- 온도 측정(≤500ms 주기)

- Vehicle–Host 간 Telemetry 송신(Ethernet)

- 원격 속도/조향 제어

- 양방향 음성 통신

2.3 사용자 특성

- 대상 사용자:

  - 구조 요원

  - 연구자/임베디드 개발자

  - 시스템 테스트 엔지니어

- 사용자의 기술 수준:

  - 기본적인 UI 조작 가능

  - 차량 원격조종 경험 필요

  - 시스템 설정·탑재는 개발자 또는 엔지니어 수행

2.4 제약사항

- 영상·오디오 및 Telemetry는 **유선 Ethernet(최대 3m)**으로 연결

- 차량은 배터리 기반으로 동작

- Vehicle은 Raspberry Pi OS 기반 Linux 환경

- Host는 Jetson Nano 기반 CUDA 환경

- 시스템은 프로토타입 수준이며, 극한 환경(고온·진동·연기)에 대한 내구성 요구는 포함되지 않음

2.5 가정 및 의존성

- 센서 및 카메라 하드웨어가 정상적으로 동작한다는 가정

- 네트워크 연결(Ethernet)은 물리적으로 안정적으로 유지됨

- AI 모델(TensorRT 엔진)은 사전에 준비되어 Host에서 로드 가능

- 전원 공급(배터리)이 시스템 가동 시간 내에 안정적으로 유지됨

3. 상세 요구사항

3.1 외부 인터페이스 요구사항

3.1.1 사용자 인터페이스(UI) 요구사항

UI-01 RGB 영상 표시

- 설명: Host UI는 Vehicle에서 수신한 RGB 영상을 실시간으로 표시해야 한다.

- 검증: 15fps 이상 표시 확인.

- 우선순위: High

UI-02 IR 영상 표시

- 설명: Host UI는 IR(열화상) 영상을 별도 영역 또는 오버레이 형태로 표시해야 한다.

- 검증: 10fps 이상 표시 확인.

- 우선순위: High

UI-03 Telemetry 표시

- 설명: Host UI는 Vehicle에서 수신한 초음파 거리, 온도, 전복 여부 등 상태값을 실시간으로 표시해야 한다.

- 검증: 200ms 이하 UI 갱신 확인.

- 우선순위: High

3.1.2 하드웨어 인터페이스 요구사항

HW-01 RGB 카메라 인터페이스

- 설명: Vehicle의 RGB 카메라는 MIPI CSI-2 인터페이스를 사용해야 한다.

- 검증: V4L2 기기 정상 인식 확인.

- 우선순위: High

HW-02 IR 카메라 인터페이스

- 설명: IR 카메라는 CSI/USB/SPI 중 센서 사양에 따른 인터페이스로 연결되어야 한다.

- 우선순위: High

HW-03 초음파 센서 GPIO 연결

- 설명: 초음파 센서의 Trigger/Echo 핀은 GPIO를 통해 연결해야 한다.

- 우선순위: High

HW-04 IMU 인터페이스

- 설명: IMU 센서는 I2C 또는 SPI로 연결되어야 한다.

- 우선순위: High

HW-05 온도 센서 연결

- 설명: 온도 센서는 I2C 또는 1-Wire 방식으로 연결되어야 한다.

- 우선순위: Medium

3.2 기능 요구사항 (Functional Requirements)

3.2.1 Vehicle 기능 요구사항

VEH-01 RGB 영상 송출

- 설명: RGB 카메라 영상을 H.264로 인코딩하여 15fps 이상으로 Host에 전송해야 한다.

- 우선순위: High

VEH-02 IR 영상 송출

- 설명: IR/열화상 영상을 10fps 이상으로 Host에 전송해야 한다.

- 우선순위: High

VEH-03 초음파 거리 측정

- 설명: 초음파 센서 값은 50ms 이하 주기로 갱신해야 한다.

- 우선순위: High

VEH-04 온도 측정

- 설명: 온도 센서 값은 500ms 이하 주기로 갱신해야 한다.

- 우선순위: Medium

VEH-05 전복 감지

- 설명: IMU 기반 전복 판단 값을 100ms 이하 주기로 계산하고 Host에 송신해야 한다.

- 우선순위: High

VEH-06 속도/조향 명령 반영

- 설명: Host에서 수신한 속도/조향 명령은 50ms 이하 내에 모터에 반영되어야 한다.

- 우선순위: High

VEH-07 양방향 음성 통신

- 설명: Vehicle은 Host로 마이크 음성을 송출하고, Host에서 송출된 음성을 스피커로 재생해야 한다.

- 우선순위: Medium

VEH-08 Telemetry 송출

- 설명: 초음파·IMU·온도 등 Telemetry는 100ms 이하 주기로 Host에 송신해야 한다.

- 우선순위: High

3.2.2 Host 기능 요구사항

HOST-01 RGB 영상 디코딩/표시

- 설명: Host는 RGB 영상을 실시간으로 디코딩하여 표시해야 한다.

- 우선순위: High

HOST-02 세그멘테이션 수행

- 설명: Host는 RGB 영상에 대해 인명 세그멘테이션을 10fps 이상으로 수행해야 한다.

- 우선순위: High

HOST-03 세그멘테이션 합성 표시

- 설명: 세그멘테이션 결과는 RGB 영상 위에 오버레이되어 사용자에게 표시되어야 한다.

- 우선순위: High

HOST-04 IR 영상 표시

- 설명: Host는 IR 영상을 실시간 디코딩하여 표시해야 한다.

- 우선순위: High

HOST-05 Telemetry 표시

- 설명: Vehicle에서 수신한 Telemetry 정보를 UI에 갱신해야 한다.

- 우선순위: High

HOST-06 속도/조향 명령 생성

- 설명: Host는 입력 장치(키보드/조이스틱 등)를 통해 목표 속도/조향 명령을 생성해야 한다.

- 우선순위: High

HOST-07 명령 전송

- 설명: Host는 Vehicle로 50ms 이하 주기로 제어 명령을 전송해야 한다.

- 우선순위: High

HOST-08 긴급 정지 명령 전송

- 설명: Host는 긴급 정지(E-stop) 명령을 Vehicle에 전송할 수 있어야 한다.

- 우선순위: High

3.3 성능 요구사항 (Performance Requirements)

PERF-01 RGB 영상 지연

- 설명: RGB 영상 end-to-end 지연은 300ms 이하이어야 한다.

PERF-02 IR 영상 지연

- 설명: IR 영상 end-to-end 지연은 500ms 이하이어야 한다.

PERF-03 Telemetry 처리 지연

- 설명: Telemetry 값이 Host UI에 반영되기까지의 지연은 200ms 이하이어야 한다.

PERF-04 제어 명령 반영 시간

- 설명: Host 명령 → Vehicle 모터 반영까지 50ms 이하이어야 한다.

PERF-05 연속 동작 시간

- 설명: 시스템은 30분 연속 운용 동안 크래시나 통신 두절 없이 유지되어야 한다.

3.4 통신 인터페이스 요구사항

COM-01 유선 Ethernet 사용

- 설명: Vehicle–Host 간 모든 통신은 3m 이내의 유선 Ethernet 링크를 사용해야 한다.

- 우선순위: High

COM-02 영상/음성 전송은 RTP/UDP 기반

- 설명: RGB/IR 영상 및 오디오 스트림은 RTP over UDP 방식으로 전송해야 한다.

- 우선순위: High

COM-03 Telemetry/제어명령은 TCP 기반

- 설명: 속도/조향 명령 및 Telemetry 전송은 TCP 기반으로 전송해야 한다.

- 우선순위: High

COM-04 패킷 무결성 검사

- 설명: 모든 패킷에는 Checksum 또는 CRC가 포함되어야 한다.

- 우선순위: Medium

3.5안전 요구사항

SAF-01 통신 상실 시 500ms 이내 정지

SAF-02 전복 감지 시 즉시 정지

SAF-03 초음파 거리 임계값 이하 시 감속/정지

SAF-04 센서 이상 시 Fail-safe

SAF-05 긴급 정지(E-stop) 명령 우선 적용

SAF-06 과열 시 감속/정지

SAF-07 Safety 규칙은 Host 명령보다 우선

3.6 논리 데이터베이스 요구사항

DB-01 파일 로그 저장

- 설명: Vehicle과 Host는 센서값, 오류, 통신 로그를 파일 형태로 저장해야 한다.

DB-02 DBMS 미사용

- 설명: 본 시스템은 별도의 데이터베이스 관리 시스템을 사용하지 않는다.

3.7 설계 제약사항 (Design Constraints)

DES-01 운영체제 제약

- Vehicle은 Raspberry Pi OS(Linux), Host는 Ubuntu 기반 Jetson 환경에서 동작해야 한다.

DES-02 멀티미디어 프레임워크

- 영상 스트리밍은 GStreamer 또는 FFmpeg 기반이어야 한다.

DES-03 AI 추론 엔진

- 세그멘테이션 모델은 TensorRT 기반으로 호환되어야 한다.

DES-04 모듈화 구조

- Vehicle 센서 처리·모터 제어·통신 기능은 독립된 모듈 또는 프로세스로 설계해야 한다.

DES-05 Safety MCU 고려

- 향후 필요 시 Safety MCU + char driver 구조로 확장 가능하도록 설계해야 한다.

3.8 소프트웨어 시스템 속성

3.8.1 신뢰성

- 센서 오류, 명령 손실 등 오류 발생 시 Vehicle은 안전 정지 상태로 전환해야 한다.

3.8.2 가용성

- 네트워크 단절 시 500ms 이내 재연결 시도를 수행해야 한다.

3.8.3 보안성

- Host–Vehicle 간 패킷 포맷은 유효성 검사(Checksum 등)를 수행해야 한다.

3.8.4 유지보수성

- 모든 센서/모듈은 독립된 프로세스/스레드로 구현하여 교체 가능해야 한다.

3.8.5 확장성

- Safety MCU 추가 시 최소 변경으로 Vehicle 구조가 확장될 수 있어야 한다.

- 추가 센서/기능이 들어와도 Telemetry/영상 파이프라인 변경이 최소화되도록 구조화되어야 한다.

3.9 상세요구 사양의 구성

모든 요구사항은 다음 구성 요소를 따른다:

- ID (고유 식별자)

- 제목 (Title)

- 설명 (Description)

- 검증 기준 (Acceptance Criteria)

- 우선순위 (Priority)

각 요구사항은 Test Case와 추적 가능하도록 고유 ID를 유지한다.